技术交底书撰写指南（电学）

模板

| 会签栏 |  |
| --- | --- |
| 公维锋 |  |
| 批准人 | 王恩东 |

文件控制记录

| 日期 | 版本 | 拟制/修订人 | 审核人 | 批准人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.11.29 | V1.0 | 鲁璐、尹艳艳 | 公维锋 | 王恩东 | 新建 |

技术交底书撰写指南（电学）

| 发明名称： | 一种功能可组合的FPGA异构加速器架构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本专利发明人： | 张德闪、郭振华、李军 |  |  |
| 专利申请人： | 张德闪 |  |  |
| 交底书撰写人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@inspur.com |  |
| 技术联系人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@inspur.com |  |
| 一、交底书注意事项 |  |  |  |
| 1.代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。 2.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。 3.避免出现纯粹的广告式宣传用语、宣传用语、恶意的攻击性语言等非客观的语言。 4.在与代理人沟通时，对于代理人的咨询和问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应材料。 5.专利法对公开充分的规定： 1）专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍； 2）专利必须充分公开，公开程度以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 对我们来说，必须满足上述规定，专利申请才能被批准，获得专利权 |  |  |  |
| 二、 缩略语和关键术语定义 |  |  |  |
| 交底书中所涉及的英文缩写请给出完整的英文表述及中文译文，以便代理人能够理解 FPGA Field Programming Gate Array 现场可编程门阵列 SR-IOV Single Root I/O Virtualization 单根IO虚拟化 PF Physical Function 物理功能 VF Virtual Function 虚拟功能 BAR Base Address Register 基地址寄存器 UUID Universally Unique Identifier 通用唯一识别码 |  |  |  |
| 三、 正文（以下为撰写提示，撰写完毕后可删除） |  |  |  |
| - 相关技术背景以及最接近的现有技术 - 背景技术： 在数据中心中，基于FPGA的加速器设备被用于加速各种各样的应用。为支持单个FPGA加速器设备可被多个虚拟机共享且保证高性能，通常基于SR-IOV设备虚拟化技术，使的单个FPGA加速器设备可以创建出1个物理功能设备PF和多个虚拟功能设备VF，其中VF间彼此独立，可以分别分配给不同的虚拟机。 1.2 与本发明相关的现有技术一 1.2.1 现有技术一的技术方案 目前基于FPGA的加速器设备，在基于SR-IOV技术做设计时，如下图所示，把FPGA整体架构分为两部分，静态区和动态区。1）动态区包含实现各种功能的加速单元，比如压缩、加密、解密等，此区域通过FPGA部分重配置技术可实现功能动态更新。2）静态区实现SR-IOV技术，创建PF和多个VF，并添加映射模块实现VF与不同功能加速单元的动态结合。在此架构设计中，加速单元与VF是一一对应关系，即一个VF只能与一个加速单元绑定。 图一 最新FPGA架构设计 1.2.2 现有技术一的缺点 当前架构不够灵活，不支持VF与多个加速单元绑定。所以当用户需要两个加速功能比如视频编码和加密两个功能时，目前架构只能安排两个VF设备给到用户。从用户视角看，两个VF设备是独立的，有各自的可访问设备DDR存储空间，且VF间看不到对方的设备DDR存储空间。若两个VF需要协同处理数据，即便数据在同一个设备DDR存储空间内，也需要从一个VF的设备DDR存储空间读取到主机端，然后再从主机端写到另一个VF的设备DDR存储空间内，这会造成效率极差，加速效果不明显。所以如何提升架构的灵活性，以支持VF与多个加速单元绑定是一个亟需解决的问题。 |  |  |  |
| 2、本发明技术方案的详细阐述（发明内容） 2.1 本发明所要解决的技术问题 本发明所要解决的技术问题是如何设计FPGA架构以支持VF与多个加速单元绑定，实现单个VF可按需求动态包含1个或多个功能，并且属于同一个VF的功能单元可看到同一个设备DDR存储空间。 2.2 本发明技术实现的具体实施例 本发明设计的FPGA架构如下图所示，整体也分成两部分，静态区和动态区。 图二 FPGA架构示意图 1）静态区实现SR-IOV技术，创建PF和多个VF，并添加多个模块和表结构以支持VF与加速单元的动态结合。具体模块和表的作用见下面详细介绍。 2）动态区包含实现的各种功能加速单元，每个功能加速单元都包含3种接口：寄存器访问接口、中断接口和DDR访问接口，以实现主机对加速单元寄存器的读取、加速单元向主机发送中断和加速单元对设备DDR存储空间的访问。 下面详细介绍静态区各个模块和表结构的作用： - 首先介绍VF状态信息表，如下表所示，其存放静态区所包含的所有VF的状态信息，其表结构如下表所示： VF标识号vf_index; 支持的MSI-X中断数目msix_num; 包含的寄存器访问空间大小size; 是否与加速单元已绑定. 1; 8; 1MB; 0. 2; 16; 1MB; 1. 每一行表示一个VF的状态信息，具体包括：1）VF标识号，用于标识对应的VF；2）此VF所支持的MSI-X中断数目，本发明专利出于可支持的中断数目考虑，要求VF所支持的中断类型为MSI-X。3）此VF所包含的寄存器访问空间大小，主机访问此空间的请求会路由到此VF所包含的某个加速单元的寄存器访问接口，进而访问那个加速单元的寄存器；所以此空间大小应不小于此VF所包含的所有加速单元寄存器所占空间的总和。4）此VF是否与加速单元已绑定，0代表未绑定，1代表已绑定。 - 加速单元状态信息表，如下表所示，其存放动态区所包含的所有加速单元的状态信息，其表结构如下表所示： 加速单元索引号afu_index; 加速单元功能标识号afu_id; 寄存器所占空间大小size; 中断数目num; 是否与VF已绑定. 1; 4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C; 4KB; 1; 0. 2; 07269483-1A0A-4162-DB8B-873D836B476A; 8KB; 2; 1. 每一行表示一个加速单元的状态信息，具体包括：1）加速单元索引号，标识此加速单元在动态区的编号；2）加速单元功能标识号，标识此加速单元的功能，采用UUID格式；3）寄存器所占空间大小,说明此加速单元所包含寄存器占用的空间大小；4）中断数目，说明此加速单元所需的中断个数；5）是否与VF已绑定，0表示未绑定，1表示已绑定； 数据中心在收到用户对加速器设备的需求后，比如用户要求加速器设备包含功能A和功能B，数据中心可遍历加速器设备所包含的上述两个表，VF状态信息表和加速单元状态信息表，确定某个加速器设备是否满足要求。具体确定流程如下： - 查询加速单元状态信息表，确定此设备是否包含所需的所有功能以及功能是否都处于未绑定状态。若不满足，则此加速设备不满足要求，查询下一个加速设备。否则，执行下一步。 - 查询VF状态信息表，确定是否存在一个VF的状态可容纳所需的所有加速单元，即1)VF尚未与加速单元绑定；2)VF所包含的寄存器访问空间不小于所有加速单元寄存器空间的总和；3)VF所支持的MSI-X中断数目不小于所有加速单元中断数目的总和。若都满足，则此加速设备满足要求；否则，此加速设备不满足要求，查询下一个加速设备。 在找到符合用户需求的加速器设备后，加速器管理程序通过加速器的PF提供的配置接口，实现VF与加速单元的绑定。具体操作是配置两个表，即1)VF与加速单元映射表和2)加速单元配置表。 - VF与加速单元映射表，其存放每个VF以及此VF所包含的加速单元的信息，每一行内容具体包括如下图所示： 图3 VF与加速单元映射表项内容 包括两部分: - 基础信息区，包括1)vf_index,VF标识号，标识对应的VF；2）ddr_start和ddr_length，表示此VF可访问的设备DDR存储空间起始地址和长度；3)num_afu，表示此VF包含的加速单元数目； - 加速单元信息区，包括每个加速单元的信息，具体每个加速单元的信息包括1)afu_index，加速单元索引号，标识此加速单元在动态区的编号；2）afu_id,加速单元功能标识号，标识此加速单元的功能，采用UUID格式;3)reg_start和reg_end，表示此加速单元寄存器空间在所属VF寄存器访问空间内的起始地址和结束地址;4)msix_count:表示此加速单元的中断数目，5)msix_index，表示此加速单元的起始中断在所属VF中断空间的编号，加速单元的中断编号是连续的。 - 加速单元配置表，如下表所示，其存放每个与VF绑定的加速单元的信息。 afu_index; vf_index; reg_start; ddr_start; ddr_end; msix_index. 1; 2; 0x1000; 0x10000; 0x20000; 0. 4; 2; 0x2000; 0x10000; 0x20000; 2. 每一行表示一个加速单元的信息，具体包括：1)afu_index，加速单元索引号，标识此加速单元在动态区的编号；2)vf_index，此加速单元所绑定的VF标识号；3)reg_start,此加速单元寄存器在所绑定VF寄存器访问空间的起始地址；4)ddr_start和ddr_end，表示此加速单元可访问的设备DDR存储空间；5）msix_index，表示此加速单元起始中断在所绑定VF中断空间的编号。 在配置完成上述两个表后，VF与加速单元映射表和加速单元配置表，即实现VF与加速单元的绑定。随后分配此VF给到用户的虚拟机，交付给用户使用。本专利规定用户看到的每个VF都有两个BAR空间，其中一个BAR空间只读，用户可以读取此BAR空间的某个固定地址，可以得到VF与加速单元映射表中对应此VF的内容，用户基于此内容可以知道此VF可访问的设备存储空间大小、包含的加速单元数目以及每个加速单元的功能、寄存器的位置和中断数目等信息；另一个BAR空间即为此VF的寄存器访问空间，可读写。 下面具体介绍如何通过VF访问某一加速单元的寄存器、加速单元发送中断传递到VF，以及主机和同属一个VF的所有加速单元访问同一个设备DDR存储空间。具体流程如下所示： - 通过VF访问某一加速单元的寄存器： - 用户首先通过VF的只读BAR空间确定想要访问加速单元的寄存器起始地址，即图3中的reg_start信息。访问加速单元的特定寄存器，即读写此VF的寄存器访问空间，位置为reg_start+此特定寄存器相对于此加速单元的偏移offset。 - 此读写请求传递到静态区的寄存器访问路由模块，寄存器访问路由模块首先根据请求的VF标识号索引VF与加速单元映射表，找到对应此VF的内容。随后根据请求的寄存器地址确定此次访问的具体加速单元，获取加速单元的索引号afu_index，确定方法是根据请求的寄存器地址落在哪个加速单元的寄存器区间内(reg_start,reg_end)。在完成具体加速单元确定后，请求的寄存器地址减去此加速单元的寄存器起始地址reg_start，即得到加速单元内具体某个寄存器的地址。因为加速单元内寄存器的地址都是从地址0开始编址。 - 在得到加速单元的索引号afu_index和此加速单元具体某个寄存器地址后，请求传递到寄存器访问仲裁模块。寄存器访问仲裁模块决定寄存器访问的先后顺序，待此请求被执行时，就依据加速单元的索引号选中加速单元，然后把请求的地址通过加速单元的寄存器访问接口给到加速单元，进而完成读写。 - 加速单元发送中断传递到VF： - 首先，加速单元通过中断接口把中断请求传递到静态区的中断接口仲裁模块，中断请求包含此加速单元的索引号afu_index以及中断编号irq。中断接口仲裁模块决定中断请求的先后顺序，待此请求被处理时，请求传递到中断路由模块。 - 中断路由模块首先根据请求中包含的加速单元索引号afu_index查询加速单元配置表，确定此加速单元所绑定的VF标识号以及此加速单元起始中断在所绑定VF中断空间的编号msix_index。 - 最后把请求传递到VF标识号指向的VF，并出发其编号为msix_index+irq号中断。 - 主机和同属一个VF的所有加速单元访问同一个设备DDR存储空间： - 主机访问设备DDR存储空间：主机首先根据VF设备驱动提供的接口申请设备DDR存储空间，驱动返回的地址应属于此VF可访问的设备DDR存储空间范围，见图3中的ddr_start和ddr_length。随后主机发起DMA数据传输请求，请求传递到静态区的DMA数据传输模块。DMA数据传输模块根据请求包含的VF标识号查询VF与加速单元映射表，判定请求中的设备DDR地址和长度是否在此VF可访问的设备DDR存储空间范围内，若不在范围，报告异常，否则执行此请求，搬运主机端的数据到设备DDR存储空间内。 - 加速单元访问设备DDR存储空间：主机首先把数据所在设备DDR地址写到加速单元的相关寄存器以告知设备要访问的地址，随后主机写特定寄存器触发加速单元访问设备DDR存储空间；加速单元通过DDR访问接口发起DDR访问请求，请求首先到DDR访问仲裁模块排队，直到传递到DDR访问模块。DDR访问模块根据请求包含的加速单元索引号afu_index查询加速单元配置表，判定请求中的设备DDR地址和长度是否在此加速单元可访问的设备DDR存储空间范围内，若不在范围，报告异常，否则执行此请求，搬运设备DDR存储空间内的数据到加速单元中。 待虚拟机关闭，VF设备被释放后，加速器管理程序通过加速器的PF提供的配置接口，实现VF与加速单元的解绑。具体操作步骤如下： - 根据VF标识号查询VF状态信息表，设置其与加速单元的绑定状态为0，表示处于未绑定状态； - 根据VF标识号查询VF与加速单元映射表，得到其包含的加速单元索引号。随后1）更新VF状态信息表中对应加速单元的绑定状态未0，表示处于未绑定状态；2）删除VF配置表中对应加速单元的信息。 - 最后删除VF与加速单元映射表中对应此VF的内容。 2.2.1 本发明实施例一： 为更清晰地说明本发明的技术方案，现结合具体案例描述本发明的技术细节。假设一个FPGA加速器包含4个功能加速单元和4个VF，其VF状态信息表和加速单元状态信息表如下图所示： 加速单元状态信息表： 加速单元索引号afu_index; 加速单元功能标识号afu_id; 寄存器所占空间大小size; 中断数目num; 是否与VF已绑定. 1; 4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C; 4KB; 1; 0. 2; 07269483-1A0A-4162-DB8B-873D836B476A; 8KB; 2; 0. 3; DBC0751F-9324-4324-2774-11B8D646A688; 4KB; 1; 1. 4; 743775C7-CFEC-472B-FCCC-79C271E1C36B; 4KB; 4; 0. VF状态信息表： VF标识号vf_index; 支持的MSI-X中断数目msix_num; 包含的寄存器访问空间大小size; 是否与加速单元已绑定. 1; 8; 1MB; 0. 2; 16; 1MB; 0. 3; 8; 1MB; 1. 4; 4; 1MB; 0. 假设用户需要一个包含两个功能的加速器且设备DDR存储空间大小为1GB，两个功能的UUID分别为4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C和743775C7-CFEC-472B-FCCC-79C271E1C36B。 首先判定此FPGA加速器满足用户的需求：1）两个功能对应此FPGA加速器的加速单元1和加速单元4，这两个加速单元都处于未绑定状态；2）此FPGA加速器的VF1和VF2都满足要求，VF3是因为已与加速单元绑定不符合，VF4是因为其支持的中断数目4小于两个加速单元所需中断数目总和5（1+4）所以不符合。此处假设选中VF1。 随后配置VF与加速单元映射表和加速单元配置表，实现VF1与加速单元1和4绑定。配置完后的VF与加速单元映射表和加速单元配置表如下所示： VF与加速单元映射表： 基础信息区; vf_index; 1. ddr_start; 0x1000. ddr_length; 0x40000000. num_afu; 2. 加速单元-0信息区; afu_index; 1. afu_id; 4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C. reg_start; 0x0. reg_end; 0xFFF. msix_count; 1. msix_index; 0. 加速单元-1信息区; afu_index; 4. afu_id; 743775C7-CFEC-472B-FCCC-79C271E1C36B. reg_start; 0x1000. reg_end; 0x1FFF. msix_count; 4. msix_index; 1. 从表中可知，此VF可访问的DDR存储空间，起始地址为0x1000,长度为0x40000000，包含2个加速单元。第一个加速单元的序号为1，其寄存器空间为4KB，在VF寄存器访问空间的地址为[0,0xfff],其所需中断数目为1，在VF中断空间中的起始编号为0,即VF的0号中断分配给加速单元1的第一个中断。第二个加速单元的序号未4，其寄存器空间未4KB，在VF寄存器访问空间的地址为[0x1000,0x1fff],其所需中断数目为4，在VF中断空间中的起始编号为1,即VF的1号中断分配给加速单元2的第一个中断。 加速单元配置表： afu_index; vf_index; reg_start; ddr_start; ddr_end; msix_index. 1; 1; 0x0; 0x1000; 0x40001000; 0. 4; 1; 0x1000; 0x1000; 0x40001000; 1. 以用户向加速单元4，偏移为0x10的寄存器写数据0x1000为例，介绍寄存器访问流程： - 用户通过读取VF1的只读BAR空间的特定地址，获取VF1所包含的加速单元4的寄存器起始地址为0x1000，则向VF1的可读写寄存器访问BAR空间的地址0x1010发起写请求。 - 写请求传递到静态区的寄存器访问路由模块，此模块根据VF标识号1查询VF与映射单元映射表，确定此次寄存器访问地址属于加速单元4，实际地址为0x1010-0x1000=0x10。 - 寄存器请求传递到寄存器访问仲裁模块，待请求执行时，选中加速单元4，地址设定为0x10，通过加速单元4的寄存器访问接口把数据0x1000写入到0x10的寄存器内。 2.3 本发明技术方案带来的有益效果 本发明技术方案对现有基于SR-IOV技术的FPGA架构重新做了设计，使得单个VF可按用户需求动态地包含一个或多个加速单元，突破了先前的VF与加速单元的一一对应的绑定关系，架构更为灵活。另外，设置了安全的设备DDR访问策略，只允许主机和加速单元访问此VF可访问的设备DDR存储空间，提高了安全性。 2.4 本发明的技术关键点和欲保护点是什么 1)本发明提出的FPGA架构设计，支持单个VF可按需求动态地包含一个或多个加速单元。 2）静态区包含的4个表结构及其设计：VF状态信息表、加速单元状态信息表、VF与加速单元映射表和加速单元配置表； 3) VF访问加速单元的寄存器访问流程、加速单元向VF传递中断的流程以及主机和加速单元访问设备DDR存储空间的流程。 |
| 3、发散思维： 无。 |  |  |  |