一种功能可组合的FPGA异构加速器架构

- 技术领域：FPGA

- 六个维度的优点和价值描述

- 潜在市场：

本专利面向的对象为FPGA异构加速设备。FPGA异构加速设备是基于应用特点做定制架构设计的计算设备，相比于通用计算设备CPU，对应用的执行起到加速效果。随着对算力有高需求的应用种类和规模增多，市场潜力广阔。为提高对FPGA异构加速设备的利用率，设备实现SR-IOV技术以支持单个设备可服务多个虚拟机是一个必须要求，同时要求VF设备可灵活地按需求动态包含一个或多个加速单元。

- 解决问题的价值：

当前面向FPGA异构加速设备，在基于SR-IOV技术做设计时，加速单元与VF是一一对应的关系，无法满足用户对VF需包含多个加速单元的需求。当用户需要两个加速功能比如视频编码和加密两个功能时，目前架构只能安排两个VF设备给到用户。从用户视角看，两个VF设备是独立的，有各自的可访问设备DDR存储空间，且VF间看不到对方的设备DDR存储空间。若两个VF需要协同处理数据，即便数据在同一个设备DDR存储空间内，也需要从一个VF的设备DDR存储空间读取到主机端，然后再从主机端写到另一个VF的设备DDR存储空间内，这会造成效率极差，加速效果不明显

本专利对现有基于SR-IOV技术的FPGA架构重新做了设计， 使的基于SR-IOV技术创建的VF可按需求动态地包含1个或多个加速单元功能，且提供了安全策略限制VF内包含的所有加速单元只能访问此VF可访问的设备DDR空间。

- 节省成本：

基于先前加速单元与VF的一一对应的架构设计，4个加速单元只能提供4个功能的VF，而采用本专利提出的FPGA架构设计，加速单元可动态组合构成VF的功能，4个加速单元可最多提供24个功能的VF，避免了冗余开发，节省人力成本。

- 先进性：

本专利是首次提出单个VF可按需求动态地包含1个或多个加速单元的FPGA架构设计。

- 创新性：

本专利提出的FPGA架构设计，支持多个加速单元动态组合以形成不同的VF功能，且VF所包含的多个加速单元仅能访问此VF允许访问的设备DDR存储空间。

- 可实现性：

本专利设计的方案已通过可行性分析，可以实现。

注：技术领域信息填报，请在以下领域类型中选择一项：

硬件类：硬件、固件、电源、机构设计、信号、EMC&Safety、测试、PCB/PCBA、FPGA、人工智能、存储硬件。

软件类：AI、HPC、安全、存储软件、大数据、管理软件、虚拟化、云平台。