技术交底书撰写指南（电学）

| 发明名称： | 面向Virtio硬件加速器的多Virtqueue队列数据传输方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本专利发明人： | 张德闪，郭振华，李军 |  |  |
| 专利申请人： | 张德闪 |  |  |
| 交底书撰写人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@ieisystem.com |  |
| 技术联系人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@ieisystem.com |  |
| 一、交底书注意事项 |  |  |  |
| 1.代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。 2.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。 3.避免出现纯粹的广告式宣传用语、宣传用语、恶意的攻击性语言等非客观的语言。 4.在与代理人沟通时，对于代理人的咨询和问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应材料。 5.专利法对公开充分的规定： 1）专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍； 2）专利必须充分公开，公开程度以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 对我们来说，必须满足上述规定，专利申请才能被批准，获得专利权 |  |  |  |
| 二、 缩略语和关键术语定义 |  |  |  |
| 交底书中所涉及的英文缩写请给出完整的英文表述及中文译文，以便代理人能够理解 VirtIO Virtual Input & Output 虚拟输入输出 Virtqueue Virtual Queue 虚拟队列 Page 页面，操作系统分配和释放内存的一个基本单元； |  |  |  |
| 三、 正文（以下为撰写提示，撰写完毕后可删除） |  |  |  |
| - 相关技术背景以及最接近的现有技术 - 背景技术： 在云数据中心，为加速执行特定应用通常配置对应硬件加速器以提供额外的算力，比如加解密加速卡、视频编解码加速卡等。目前这些硬件加速器与主机通信的接口都是加速器硬件厂商自己定义，需要分别安装各自匹配的设备驱动等软件才能被使用。所以云数据中心每引入一个新的硬件加速器，运维人员都需安装和维护一个不同的设备驱动，这给数据中心运维造成了一定负担。 若硬件加速器与主机通信的接口采用统一规范，就可解决上述问题。业界倾向于采用VirtIO规范，因为VirtIO是行业内公认的设备虚拟化规范，定义了一套简单高效的设备访问机制。基于Virtio规范，面向不同场景可定义不同的设备类型，比如面向网络场景的网卡设备类型virtio-net，面向硬盘存储场景的存储设备类型virtio-blk等，因此针对硬件加速器可定义一种新的硬件加速器设备类型virtio-accel。 其中VirtIO规范定义了一种主机与设备间的数据传输机制，叫做虚拟队列Virtqueue。它包含3部分，1）描述符数组descriptor，用于描述待传输的数据在主机端内存的位置以及长度等信息。2）可用描述符数组available,存放可用描述符在描述符数组的下标，主机端更新，用于告知设备端哪些描述符可用；3）已用描述符数组used,存放已用描述符在描述符数组的下标，设备端更新，用于告知主机端哪些描述符已经被设备使用了，主机端可以回收复用。单个Virtqueue队列既可以用于读数据也可以用于写数据。对于硬件加速器设备类型，主机和设备的数据传输带宽对应用加速效果有重大影响，所以通常需要设置多个Virtqueue队列并行传输数据，以提高数据传输带宽。 1.2 与本发明相关的现有技术一 1.2.1 现有技术一的技术方案 目前也有Virtio设备类型支持多队列，比如网络设备virtio-net可设置多个Virtqueue队列分别用于发送和接收网络数据。当需要发送数据时，就选取一个发送Virtqueue队列用于负责数据传输。 1.2.2 现有技术一的缺点 目前Virtqueue队列服务数据传输请求的模式是单队列服务模式。当需要数据传输时，即便存在多个空闲的Virtqueue队列，也只选择一个Virtqueue队列用于传输，其余空闲Virtqueue用于服务后续数据传输请求。这种单Virtqueue队列服务数据传输请求的模式，数据传输带宽不高，不适合对数据传输带宽敏感的硬件加速器设备类型。 |  |  |  |
| 2、本发明技术方案的详细阐述（发明内容） 2.1 本发明所要解决的技术问题 本发明针对遵从Virtio规范接口的硬件加速器，提出了一种可行的多Virtqueue队列服务单数据传输请求的模式，通过多Virtqueue队列并行传输数据，有效地提高了主机和硬件加速器间的数据传输带宽。 2.2 本发明技术实现的具体实施例 本发明提出的多Virtqueue队列服务单数据传输请求的方法从整个流程看包括4个环节，如图1所示： 图一 多Virtqueue队列服务单数据传输请求流程概览 - Virtqueue队列初始化：在硬件加速器驱动加载时，读取硬件加速器可支持的最大Virtqueue队列数目，然后对所有Virtqueue队列进行初始化，初始化主要包括1）确定Virtqueue队列包含的描述符数组的大小，即描述符的个数Q，不同Virtqueue所支持的描述符个数可能不一样；2）初始化Virtqueue队列与数据传输相关的信息，包括队列序号Index，队列空闲状态Idle,队列数据传输状态Status，剩余数据量，已发送数据量,设备端地址等。采取默认值设置，比如设置队列空闲状态为空闲，数据传输状态为无异常等；3）注册Virtqueue发生中断时的回调函数，当Virtqueue一次数据传输完成后，主机收到Virtqueue发出的中断会调用此回调函数。另外，为并行执行各个Virtqueue队列的数据传输，基于Linux内核提供的工作队列workqueue机制，创建了一个工作队列对象，比如叫做data_workqueue，负责把各个Virtqueue队列对应的数据传输任务调度到不同的CPU上去执行。 - 数据传输前准备阶段：用户发送的数据传输请求通常只包含基本的信息，比如请求是读还是写，主机端地址、设备端地址以及长度等。为支持多Virtqueue队列服务单数据传输请求，需要做一些准备工作，具体包括，如图二所示： 图二 数据传输前准备流程 - 创建一个数据传输请求对象，比如叫做data_work，除包含上述基本信息外，还包含①数据传输的状态，用以指示本次数据传输是成功还是失败；②负责此次数据传输的Virtqueue个数以及通过位图数据结构变量queue_mask记录对应的Virtqueue编号，比如使用编号为2的Virtqueue队列，则置bitmap的第二个bit为1。之所以采用位图数据结构而不是用数组记录Virtqueue编号，是因为操作方便且占用资源少；③数据传输完成时用于向用户发送通知的通知对象。 - 确定需要的Virtqueue队列数目N: 本专利采取一个描述符指向一个页面Page大小空间的策略用于执行数据传输。基于数据传输的长度L和所有Virtqueue队列可支持的描述符数目中的最小值Qmin，确定针对本次数据传输所需的Virtqueue队列数目N = ((L / PageSize)/ Qmin) + 1，其中PageSize为Page大小，通常为4096字节。 - 找到当前空闲可用且数据传输状态为无异常的Virtqueue队列数目M: 遍历设备当前的队列链表，选取队列状态为空闲且数据传输状态为无异常的Virtqueue队列，通过上文提到的位图数据结构queue_mask记录队列编号，同时标记此空闲队列的状态为忙碌。直到找到所需的N个空闲队列后结束遍历或链表遍历完。若最后找到的队列数目M为0,则表明当前设备没有可用的Virtqueue队列，置本次数据传输请求对象data_work的状态为忙碌，并通过通知对象告知给用户，结束本次数据传输请求。 - 若最后找到的队列数目不为0，确定M个队列各自的数据传输量，换算成页面个数：1）首先计算单个队列平均数据传输量unit_pages = ((L / PageSize) / M); 2)有可能不整除，计算剩余数据传输量left_pages = (L / PageSize) – (unit_pages * M)；3)M个队列中的第一个队列数据传输量为unit_pages+left_pages，其他队列数据传输量为left_pages。之所以选取第一个队列承担较多的数据传输量，是出于第一个队列第一个执行的考虑。 - 基于上一步确定的数据传输量，依次配置各个队列的数据传输信息，包括主机端地址、设备端地址、数据传输量以及对应的数据传输请求对象data_work，随后把配置完后的Virtqueue队列放入工作队列data_workqueue，开始执行数据传输。 - Virtqueue队列数据传输阶段：如图三所示 图三 Virtqueue队列数据传输执行流程 - 首先检查当前Virtqueue队列对应的数据传输请求对象data_work的状态是否为异常，若为异常，则执行数据传输终止操作：1.设置当前队列的空闲状态Idle为空闲；2.从数据传输请求对象data_work记录队列编号的位图数据结构queue_mask中删除此Virtqueue队列对应的编号；3.检查queue_mask是否已删除所有Virtqueue队列编号，若是，则通过data_work包含的通知对象向用户发消息，结束本次数据传输请求。 - 若data_work的状态无异常，随后检查当前Virtqueue的数据传输状态Status。若Status显示数据传输异常，则标记此队列对应的数据传输请求对象data_work的状态为异常。随后执行上文提到的数据传输终止操作。 - 若当前Virtqueue的数据传输状态Status无异常，随后检查当前Virtqueue队列的数据传输任务是否完成，若完成，则执行上文提到的数据传输终止操作。 - 配置Virtqueue队列描述符，执行数据传输任务。本专利设计一次数据传输任务由一个描述符链描述，其中链中的第一个描述符指向一个描述本次数据传输相关信息的对象data_header，具体信息包括：①本次传输是读操作还是写操作；②设备端地址;③传输的数据长度；④数据传输完成状态，成功还是失败，由设备端更新。链中其余描述符指向待传输的数据在主机端内存的位置以及长度等信息。具体流程是：1）确定当前队列本次传输用于指向待传输数据所需要的描述符数目X：X为当前队列支持的描述符数目Q减去1与剩余待传输数据量对应的页面数目两者之间的较小值。2）填写data_header相关信息，包括读写类型、设备地址、长度，并设置第一个描述符指向data_header；3）设置其余X个描述符，指向待传输数据的地址和长度。4）启动队列传输，并更新此队列的数据传输信息，包括已发送数据量和剩余待传输数据量等。 - Virtqueue中断处理阶段：收到Virtqueue传输中断，读取Virtqueue队列第一个描述符所指向的对象data_header内容，检查data_header中的数据传输完成状态以判定成功还是失败，若是失败，则设置当前队列的数据传输状态Status为异常，然后再启动第3）阶段描述的Virtqueue队列数据传输操作。 2.2.1 本发明实施例一：（即本发明最基本的实施方案） 假设一个硬件加速器支持的最大Virtqueue数目为4个，初始化后各个Virtqueue包含的描述符数目分别为10,12,12,14，注册的中断处理函数为virtqueue_done。现在收到主机端向设备端写96KB数据量的数据传输请求。 - 数据传输前准备: 创建数据传输请求对象data_work，计算所需的Virtqueue队列数目N=(96KB/4KB) / 10 + 1 = 3; 找到Virtqueue队列状态为空闲且数据传输状态无异常的Virtqueue队列，假设所有队列都可用，依次遍历设备的队列，找到编号为1、2和3的Virtqueue队列，所有可用的Virtqueue队列数目M=3，用于记录Virtqueue编号的位图数据结构变量queue_mask=0x7,其最低3bit都置为1；确定各个队列的数据传输量，unit_pages = (96KB/4KB) / 3 = 8; left_pages= (96KB/4KB) – 3*8 = 0;所有3个Virtqueue队列的传输量都为24KB。最后配置各个Virtqueue的数据传输信息，执行Virtqueue队列数据传输。 - Virtqueue队列执行数据传输：以Virtqueue队列1为例，首先查看Virtqueue队列0对应的数据传输请求对象的状态是否无异常，即上一步骤创建的data_work的状态，刚开始传输，应该无异常；随后查看Virtqueue队列的数据传输状态Status是否异常，刚开始传输，应该无异常；然后查看Virqueue队列的数据传输任务是否完成，刚开始传输，还有24KB的数据量需要被传输；随后确定当前队列本次传输用于指向待传输数据所需要的描述符数目X = 6，因为待传输数据量对应的页面数6（24KB/4KB ）小于此队列描述符数目减一（10-1）。填写data_header相关信息，比如请求为写操作，传输的数据量为24KB等。最后发起数据传输，同时更新此Virtqueue队列的数据传输信息，比如已发送数据量由0更新成24KB，剩余数据量由24KB更新成0。 - Virtqueue中断处理：以Virtqueue队列1为例，收到中断后，读取第一个描述符所指向的对象data_header内容，检查data_header中的数据传输完成状态以判定成功还是失败。假设状态为成功，随后再执行Virtqueue队列数据传输操作。 - Virtqueue队列执行数据传输：以Virtqueue队列1为例，此时再检查data_work的状态以及Virtqueue队列1的数据传输状态，都通过。随后查看Virtqueue队列的数据传输任务是否完成，发现其剩余数据量为0，表明任务已完成。所以执行数据传输终止操作：1.设置Virtqueue队列1的空闲状态Idle为空闲；2.从数据传输请求对象data_work记录队列编号的位图数据结构queue_mask中删除此Virtqueue队列对应的编号，即置queue_maks的bit 1为0；3.检查queue_mask是否已删除所有Virtqueue队列编号，即queue_mask是否为0，若是，则通过data_work包含的通知对象向用户发消息，结束本次数据传输请求 2.3 本发明技术方案带来的有益效果 本发明技术方案提出了一种可行的多Virtqueue队列服务单数据传输请求的方案，通过多Virtqueue队列并行传输数据，有效地提高了主机和硬件加速器间的数据传输带宽，使的应用加速效果明显。 2.4 本发明的技术关键点和欲保护点是什么 1.Virtqueue队列数据传输前的准备工作：确定所需Virtqueue队列数目，找到可用的Virtqueue队列和工作量划分机制。 2.Virtqueue队列数据传输执行流程：首先检查data_work的状态，然后检查队列数据传输状态，以及检查数据传输任务是否完成，最后配置描述符，执行数据传输操作。 3.Virtqueue队列数据传输终止操作：从data_work中删除队列编号，只有当所有编号都被删除时才发通知。 |  |  |  |
| 3、发散思维： 无 |  |  |  |