技术交底书撰写指南（电学）

模板

| 会签栏 |  |
| --- | --- |
| 公维锋 |  |
| 批准人 | 王恩东 |

文件控制记录

| 日期 | 版本 | 拟制/修订人 | 审核人 | 批准人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.11.29 | V1.0 | 鲁璐、尹艳艳 | 公维锋 | 王恩东 | 新建 |

技术交底书撰写指南（电学）

| 发明名称： | 基于Virtio面向异构加速设备的统一虚拟化接口设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本专利发明人： | 张德闪，刘伟，李仁刚，郭巍 |  |  |
| 专利申请人： | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |  |  |
| 交底书撰写人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@inspur.com |  |
| 技术联系人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@inspur.com |  |
| 一、交底书注意事项 |  |  |  |
| 1.代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。 2.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。 3.避免出现纯粹的广告式宣传用语、宣传用语、恶意的攻击性语言等非客观的语言。 4.在与代理人沟通时，对于代理人的咨询和问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应材料。 5.专利法对公开充分的规定： 1）专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍； 2）专利必须充分公开，公开程度以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 对我们来说，必须满足上述规定，专利申请才能被批准，获得专利权 |  |  |  |
| 二、 缩略语和关键术语定义 |  |  |  |
| 交底书中所涉及的英文缩写请给出完整的英文表述及中文译文，以便代理人能够理解 Virtio Virtual I/O Device 虚拟I/O设备 PF Physical Function 物理功能 VF Virtual Function 虚拟功能 AFU Accelerate Function Unit 加速功能单元 |  |  |  |
| 三、 正文（以下为撰写提示，撰写完毕后可删除） |  |  |  |
| - 相关技术背景以及最接近的现有技术 异构加速设备在云端部署以加速特定的应用，如加解密加速卡、图像加速卡或视频加速卡等。异构加速设备种类多样，即便对特定应用，不同异构加速设备厂家的实现机制和呈现的接口也不同。因为应用是基于设备呈现的接口做开发，导致应用和设备存在绑定关系。这种绑定关系不利于云服务提供商的运维，若云服务提供商需要对设备做升级或更换，此时还需要对应用做重新开发，代价较大。解决上述绑定关系的一种解决方案是异构加速设备呈现出一个统一、标准的接口，应用面向接口做开发，异构加速设备实现接口。 在云虚拟化环境中存在一个广泛采用的虚拟化设备接口规范Virtio, 它对设备的访问形式以及数据传输机制等做了规定，在软件层面也有一套成熟的设备驱动框架。现在基于Virtio规范设计的设备类型有网络设备virtio-net，块设备virtio-blk等，目前还没有基于Virtio规范设计的异构加速设备类型。 综上，为解除云端应用和异构加速设备的绑定关系，同时利用现有的虚拟化设备接口规范Virtio，须基于Virtio为异构加速设备设计一个统一、标准的接口。 |  |  |  |
| 2、本发明技术方案的详细阐述（发明内容） 本发明的主要内容是基于Virtio规范为异构加速设备设计一个统一、标准的接口。 首先对异构加速设备做一个定义，它是包含一个或多个加速功能单元AFU（如加解密、图像、视频等）的PCIe设备。此PCIe设备可基于FPGA芯片也可为ASIC芯片。另外，基于PCIe SR-IOV技术，单个物理PCIe设备可构造出1个PF和1个或多个VF，从操作系统视角看PF和VF也呈现为PCIe设备。异构加速设备也包含PF和VF类型。 随后对异构加速设备的接口需求做一个概括说明，主要包括3种接口： - 寄存器访问接口：通过此接口，可以读写此异构加速设备包含的AFU的寄存器。 - DMA数据传输接口：通过此接口，主机端和属于此异构加速设备的存储空间可以通过DMA交互数据。 - 中断接口：通过此接口，主机端可以收到异构加速设备产生的中断，包含两种类型的中断，DMA数据传输完成产生的中断和AFU产生的中断。 Virtio规范对上述接口都有所涉及，比如提供了虚拟队列virtqueue机制用于DMA数据传输，但又需要针对异构加速设备做特定设计：1）针对寄存器访问，如何告知此异构加速设备包含的AFU数目，以及每个AFU的信息，比如AFU寄存器的基地址；2）针对DMA数据传输，异构加速设备的DMA传输请求报文的格式如何设计；3）针对中断，virtio规范包含的中断类型为Virtqueue数据传输产生的中断和设备配置空间产生的中断，没有对应AFU产生的中断，此时如何设计。 为遵从Virtio规范，又满足异构加速设备对接口的需求，做如下设计： 1）针对寄存器访问，在Virtio规范定义的设备特定配置空间(Device-specific configuration)中包含如下信息，如图一所示：1）此异构加速设备包含的AFU数目，num_afu;2)每个AFU的信息，具体包括：标识此AFU功能的afu_id，标识此AFU可用存储空间的范围ddr_start和ddr_length，标识此AFU寄存器基地址信息的bar和offset。在这里对ddr_start和ddr_length做一下说明，因为异构计算设备可能包含多个AFU，每个AFU所需要的存储空间不一样，为避免读写不同AFU数据出现问题，为每个AFU提供了ddr_start和ddr_length两个参数，以限定此AFU可用的存储空间起始地址和长度； 另外，bar指的是此AFU寄存器所在的bar空间编号，offset值的是bar空间的偏移，基于bar和offset两个参数可以确定此AFU寄存器的基地址，即bar空间的基地址+偏移offset； 图一 设备特定配置空间示意图 2）针对DMA数据传输，此专利为异构计算设备定义的DMA传输请求报文的格式，如图二所示：包含3部分，分别是1）请求头部，包含此次请求的类型type以表征是读操作还是写操作，ddr_address表征此次请求访问设备端存储空间的起始地址，length表征此次请求访问的数据量大小，以字节为单位；2）数据，若是写操作，则此区域指向待写的数据；若是读操作，则此区域指向存放待读数据的空间。3）状态，此区域是由设备端写入， 用以表征此次请求执行的状态，或成功或失败。 图二 异构计算设备DMA请求报文格式示意图 - 针对中断接口，因为virtio规范中并没有类似AFU中断类型的定义，本专利为AFU中断额外设置一个virtqueue称为事件队列eventq，即AFU需要产生中断时把中断状态isr_status经eventq发送给host，host通过读取isr_status识别中断产生原因，比如计算错误或正常计算完成。此种方式可支持AFU存在多个中断源。传统支持AFU存在多个中断源的方式，一个是为每个中断源分配一个中断，另一个是共享一个中断，收到中断后，再去设备端读取一个中断状态寄存器以识别是哪一个中断。与传统方式相比，基于eventq，只需要一个中断，而且无需再从设备端读取中断状态，而是在主机端读取，缩短了中断服务时间。需要说明的一点是，每个AFU都有一个独立的事件队列eventq,因此每个AFU有两个队列virtqueue,分别是DMA数据传输队列requestq和事件队列eventq。 为详尽的说明本专利技术方案，现以包含一个简单的“向量加”AFU的异构加速设备为例，阐述应用加速执行过程。向量加的功能是计算两个向量A和B之和C,即C=A+B。此AFU主要包含3个地址寄存器A_addr，B_addr和C_addr，分别存储两个输入数据A和B的地址以及结果输出C的地址和1个控制寄存器control，用以启动计算。假设此AFU这3个寄存器存放在BAR2空间，偏移0x1000处，以及可用的存储空间范围为[0x4000,0x7000]，标识码为0x1af46889,则此异构加速设备的设备特定配置空间为如下图所示。 图三 “向量加”异构计算设备设备特定配置空间示意图 应用加速执行过程主要包括如下几个步骤： - AFU识别：基于此设备特定配置空间，软件端可以知道此异构加速设备包含一个AFU，通过标识码0x1af46889知道此AFU的功能为“向量加”，及其可用的存储空间和寄存器基地址信息； - 计算前准备：准备输入数据A和B，然后在此AFU的可用设备存储空间中分配3个区域以存放A和B，以及结果输出C，获得地址分别为a,b,c。随后通过此AFU对应的DMA数据传输队列requestq把A和B数据传送到设备存储空间a和b。收到DMA数据传输完成的中断后，检查数据传输的状态以保证A和B都成功传输。最后，把地址a，b和C分别写到地址寄存器A_addr、B_addr和C_addr，此时AFU知道从何处读取数据A和B，以及把结果C输出到什么位置。 - 启动计算，等待处理完成：通过写控制寄存器启动AFU计算，随后等待AFU计算完成。AFU计算完成后，会通过此AFU对应的事件队列eventq发送消息继而发中断给主机端。 - 获取计算结果：主机端收到中断后，检查eventq接收的中断信息，判定中断状态为正常计算完成。随后通过DMA数据传输队列requestq,配置为读请求，地址为c,把计算结果数据C从设备端读取到主机端。 本发明的技术关键点和欲保护点是什么： - 基于Virtio，面向异构加速设备设定的设备特定配置空间格式，其支持设备可包含多个AFU，以及每个AFU都有其独立的设备存储空间。 - AFU产生的中断通过virtqueue的接口告知给主机端，基于此，软件端可复用现有的virtio驱动框架，避免了额外开发，同时还支持AFU存在多个中断源。 |  |  |  |
| 3、发散思维： 无 |  |  |  |