技术交底书撰写指南（电学）

模板

| 会签栏 |  |
| --- | --- |
| 公维锋 |  |
| 批准人 | 王恩东 |

文件控制记录

| 日期 | 版本 | 拟制/修订人 | 审核人 | 批准人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.11.29 | V1.0 | 鲁璐、尹艳艳 | 公维锋 | 王恩东 | 新建 |

技术交底书撰写指南（电学）

| 发明名称： | 面向FPGA异构加速设备动态配置虚拟设备VF功能的方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本专利发明人： | 张德闪、刘伟、李仁刚、王洪良、郭巍 |  |  |
| 专利申请人： | 张德闪 |  |  |
| 交底书撰写人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@inspur.com |  |
| 技术联系人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@inspur.com |  |
| 一、交底书注意事项 |  |  |  |
| 1.代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。 2.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。 3.避免出现纯粹的广告式宣传用语、宣传用语、恶意的攻击性语言等非客观的语言。 4.在与代理人沟通时，对于代理人的咨询和问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应材料。 5.专利法对公开充分的规定： 1）专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍； 2）专利必须充分公开，公开程度以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 对我们来说，必须满足上述规定，专利申请才能被批准，获得专利权 |  |  |  |
| 二、 缩略语和关键术语定义 |  |  |  |
| 交底书中所涉及的英文缩写请给出完整的英文表述及中文译文，以便代理人能够理解 SR-IOV Single Root I/O Virtualization 单根IO虚拟化 PF Physical Function 物理功能 VF Virtual Function 虚拟功能 BAR Base Address Register 基地址寄存器 MSI Message Signal Interrupt 消息信号中断 |  |  |  |
| 三、 正文（以下为撰写提示，撰写完毕后可删除） |  |  |  |
| - 相关技术背景以及最接近的现有技术 - 背景技术： 为支持单个异构加速设备可被多个虚拟机共享且保证高性能，通常基于SR-IOV设备虚拟化技术使的单个异构加速设备可以创建出1个物理功能设备PF和多个虚拟功能设备VF，VF间彼此独立，可以分别分配给不同的虚拟机。 对于FPGA异构加速设备，由于FPGA的可重构特性，其所包含的算法功能类型（如图像转换、数据压缩等）可根据需求对其进行重配置而发生变化。 1.2 与本发明相关的现有技术一 1.2.1 现有技术一的技术方案 现在面向FPGA异构加速设备，在基于SR-IOV技术做设计时，如下图所示，算法功能与VF是静态绑定的关系，是一个紧密耦合的架构。 图一 目前FPGA架构设计 1.2.2 现有技术一的缺点 当需要更换FPGA异构加速设备所包含的算法时，须对FPGA整体重配置，耗时较长。另外如果此FPGA异构加速设备部署在云端，为让整体重配置的FPGA算法功能生效，须对设备所在的服务器进行重启以重新扫描设备，但重启会影响运行在此服务器上的业务，代价较大，有时是不可接受的。 |  |  |  |
| 2、本发明技术方案的详细阐述（发明内容） 2.1 本发明所要解决的技术问题 为克服整体重配置的弊端又同时可实现SR-IOV技术，基于SR-IOV技术创建的VF与算法功能模块需要分离，各自独立设计。但还需要通过VF能够访问到算法模块，为此需要解决VF和算法模块的结合问题。 2.2 本发明技术实现的具体实施例 本发明重新设计的FPGA架构如下图所示，整体分成两部分，静态区和动态区。1）动态区包含实现的各种类型算法如压缩、图像算法等，此区域通过现有的FPGA部分重配置技术实现动态配置。2）静态区实现SR-IOV技术，创建PF和多个VF，并添加相关模块如算法寄存器访问模块、VF与算法映射表等实现VF与算法功能动态结合。在动态区配置更新的过程中，此区域保持不变。 图二 FPGA架构示意图 为实现VF与算法功能相分离并可动态结合，VF的接口须不面向特定算法设计，具有一定的普适性。同时算法模块也须有一致的接口设计，才能与任何VF相结合。 从使用算法的用户角度看，主要关心三种接口，分别是：1）算法寄存器访问接口，用于访问属于此算法的寄存器；2）中断接口，可接收算法产生的中断；3）DMA数据传输接口，用于主机端和设备端DDR间传输大块数据。 VF呈现的接口主要有PCI配置空间和6个寄存器内存地址访问空间[BAR0,BAR5]。本发明规定在VF接口设计时须遵循一个原则，即与算法特定相关的寄存器占用一个独立的寄存器内存地址访问空间，其中不包含与算法不相关或算法通用的寄存器。基于上述原则，针对三种接口，VF的接口设计如下：1）从6个BAR空间中选取一个特定的BAR空间如BAR2，用于访问算法特定寄存器；2）中断接口存在于PCI配置空间的MSI/MSIX Capability结构中，其中指明了此VF可支持的中断数目；3）因为所有算法都需具备DMA数据传输能力，所以从6个BAR空间中额外选取一个BAR空间如BAR0，用于存放DMA相关的寄存器。综上，本发明设计的VF接口包含1）两个BAR寄存器，其中一个用于访问算法特定的寄存器BAR_X,另一个用于访问与算法不相关或算法通用的寄存器BAR_Y。X和Y取值范围为[0,5]，且不同；2）MSI和MSI-X两个Capability都可支持，其中MSI-X除了对应的Capability外，还有两个须放置在BAR空间中的表结构MSI-X Table和Pending Table，因为每个算法都有中断，所以它们放置在BAR_Y中。本发明支持每个VF的中断数目可以不同。 因为动态区算法模块的数目随着动态配置会发生变化，而静态区VF的数目默认保持不变，所以静态区在设计VF的数目时会选取一个合理的较大值N，不小于动态区可支持的最大算法模块数目。 对于算法模块的接口设计，本发明对寄存器访问接口和中断接口做了统一规范，1）对于寄存器访问接口，读取地址0，则算法模块须提供此算法对应的算法ID信息。2）对于中断接口，若算法想触发中断，须发送两部分信息,此算法的ID信息和中断编号信息。所谓中断编号信息指的是若此算法支持N个中断，则其每个中断编号分别为[0,N-1]； 以上分别介绍了VF和算法模块的接口设计规范，下面介绍VF与算法模块如何动态结合。静态区基于SR-IOV技术创建的PF负责动态配置算法，在配置算法的过程中，1）首先会读取包含算法比特流的文件，从中读取包含的算法信息，如包含的算法模块数目，以及每个算法模块的算法ID和其需要的中断数目。2）随后根据算法信息选择合适的VF，如某一个算法需要两个中断，则选择至少支持2个中断的VF。3）等确定所有VF后，执行动态配置算法模块流程，把算法模块配置到动态区。4）获取各个算法模块的片选ID。片选ID是被静态区的寄存器访问仲裁模块使用，在访问某一算法模块的寄存器前须先使用片选ID选中模块，随后再发起寄存器访问。获取各个算法模块的片选ID方法为，对于N个VF，片选ID的取值范围为[0,N-1]，依次设置片选ID为0到N-1选中算法模块，然后读取地址0寄存器获取算法ID，算法ID为0则表明此片选ID没有对应算法模块，算法ID不为0则可知晓此片选ID对应算法模块的算法ID。5）使用PF更新静态区的VF与算法映射表，其表结构如下图所示，针对每个VF都有一个条目，每个条目包含4部分，分别是1）VF识别号：用于标识特定VF，通常使用分配给VF的功能号；2）算法ID：指示与此VF相结合的算法模块；3）片选ID：此算法模块对应的片选ID；4）有效位，标识VF是否已成功与算法模块相结合，1为成功，0为失败。 VF识别号; 算法ID; 片选ID; 有效位. 图三 VF与算法映射表 2.2.1 本发明实施例一： 为更清晰地说明本发明的技术方案，现结合具体案例描述本发明的技术细节。假设一款FPGA芯片资源最多能支持4个算法模块，则设定静态区实现的VF数量为4，VF分配的功能号分别为0到3，VF0和VF1支持的中断数量为1，VF2和VF3支持的中断数量为2，每个VF都有两个BAR空间，BAR0用于访问与算法不相关或算法通用的寄存器，BAR2用于访问算法特定的寄存器。VF与算法映射表的条目数目为4，每个条目的有效位默认初始为0，标明VF未与任何算法模块相结合。寄存器访问仲裁模块中的片选信号占用2bit，可取值0到3。 现通过FPGA部分重配置技术下载包含算法模块的比特流文件以更新动态区，假设此比特流文件包含两个算法模块A和B，A算法模块的算法ID为0x1A2A3A4A并需要1个中断，B算法模块的算法ID为0x1B2B3B4B并需要2个中断。根据读取的算法信息，选择VF0和VF2可满足要求。待重配置成功后，通过设定片选ID为0到3,确定算法模块对应的片选ID，假设算法模块A对应的片选ID为1，算法模块B对应的片选ID为3。则更新后的VF与算法映射表如下图所示： VF识别号; 算法ID; 片选ID; 有效位. 0; 0x1A2A3A4A; 1; 1. 1; 0. 2; 0x1B2B3B4B; 3; 1. 3; 0. 通过上表可知VF0和算法A、VF2和算法B相结合。 通过VF0读取算法A特定的寄存器如下，假设此特定寄存器的地址偏移为0x4，则主机端应该访问的地址为VF0 BAR2空间的基地址加偏移0x4，此访问请求到达FPGA端后，可从请求报文中提取出VF的功能号和地址偏移。随后根据功能号，查询VF与算法映射表可得到其对应的的片选ID号为1。然后进入寄存器访问仲裁模块，寄存器访问仲裁模块即可根据片选ID选择算法模块A，根据地址偏移0x4访问特定寄存器。 算法B包含2个中断，其触发1号中断的流程如下，首先算法B通过其中断接口向中断接口仲裁模块发送两部分消息，算法B的算法ID和中断编号1。中断接口仲裁模块确认收到完整消息后，转发到中断路由模块。中断路由模块根据算法ID查询VF与算法映射表确定其对应的VF为VF2，并根据中断编号1触发VF2的1号中断，最终中断传递到主机端。 2.3 本发明技术方案带来的有益效果 本发明技术方案对现有基于SR-IOV技术的FPGA架构重新做了设计， 使的基于SR-IOV技术创建的VF与所包含的算法功能相分离，支持算法功能的部分重配置，并在配置的过程中通过映射表的方式使VF与算法功能相结合，耗时周期短，且无需重启服务器即可让配置的算法功能生效。 2.4 本发明的技术关键点和欲保护点是什么 1)本发明提出的FPGA架构设计，支持VF与算法模块动态结合；其中不同VF的中断数目可以不同； 2）VF包含两个BAR空间，一个用于访问算法特定的寄存器,另一个用于访问与算法不相关或算法通用的寄存器。 |
| 3、发散思维： 无。 |  |  |  |