技术交底书撰写指南（电学）

| 发明名称： | 一种基于虚拟功能共享的SR-IOV FPGA加速器利用率优化方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本专利发明人： | 张德闪、郭振华、李军、王丽 |  |  |
| 专利申请人： | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |  |  |
| 交底书撰写人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@ieisystem.com |  |
| 技术联系人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@ieisystem.com |  |
| 一、交底书注意事项 |  |  |  |
| 1.代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。 2.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。 3.避免出现纯粹的广告式宣传用语、宣传用语、恶意的攻击性语言等非客观的语言。 4.在与代理人沟通时，对于代理人的咨询和问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应材料。 5.专利法对公开充分的规定： 1）专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍； 2）专利必须充分公开，公开程度以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 对我们来说，必须满足上述规定，专利申请才能被批准，获得专利权 |  |  |  |
| 二、 缩略语和关键术语定义 |  |  |  |
| 交底书中所涉及的英文缩写请给出完整的英文表述及中文译文，以便代理人能够理解 FPGA Field Programming Gate Array 现场可编程门阵列 SR-IOV Single Root I/O Virtualization 单根IO虚拟化 AFU Acceleration Function Unit 加速功能单元 PF Physical Function 物理功能 VF Virtual Function 虚拟功能 BAR Base Address Register 基地址寄存器 UUID Universally Unique Identifier 通用唯一识别码 |  |  |  |
| 三、 正文（以下为撰写提示，撰写完毕后可删除） |  |  |  |
| - 相关技术背景以及最接近的现有技术 - 背景技术： 在数据中心中，基于FPGA的加速器设备被用于加速各种各样的应用。为支持单个FPGA加速器设备可被多个虚拟机共享且保证高性能，通常基于SR-IOV设备虚拟化技术，使的单个FPGA加速器设备可以创建出1个物理功能设备PF和多个虚拟功能设备VF，其中VF间彼此独立，可以分别分配给不同的虚拟机，使得多虚拟机可共享单FPGA加速器设备。 1.2 与本发明相关的现有技术一 1.2.1 现有技术一的技术方案 目前基于FPGA的加速器设备，在基于SR-IOV技术做设计时，如下图所示，把FPGA整体架构分为两部分，静态区和动态区。1）动态区包含实现各种功能的加速单元AFU，比如压缩、加密、解密等，此区域通过FPGA部分重配置技术可实现功能动态更新。2）静态区实现SR-IOV技术，创建PF和多个VF，并添加映射模块实现VF与不同功能加速单元的动态结合。在此架构设计中，加速功能单元与VF是绑定关系，由于SR-IOV技术要求VF间彼此隔离独立，加速功能单元只能服务于被绑定的VF。 图一 基于虚拟功能VF共享的SR-IOV FPGA加速器架构设计 1.2.2 现有技术一的缺点 当前架构可能造成加速功能单元的利用率不高，因为当加速功能单元所从属的VF没有加速任务执行时，该加速功能单元AFU就会完全闲置，然而由于访问路径隔离，其他VF也不能使用它，从而造成加速功能单元的利用率不高。 |  |  |  |
| 2、本发明技术方案的详细阐述（发明内容） 2.1 本发明所要解决的技术问题 本发明所要解决的技术问题是在不破坏SR-IOV技术架构限制的前提下，设计FPGA架构以支持单个加速功能单元AFU可与多个VF绑定，并实现单个加速功能单元AFU可分时服务多个VF下发的加速任务，从而提高AFU的利用率。 2.2 本发明技术实现的具体实施例 本发明设计的FPGA架构如下图所示，整体也分成两部分，静态区和动态区。 图二 本专利提出的基于虚拟功能VF共享的SR-IOV FPGA加速器架构示意图 1）静态区实现SR-IOV技术，创建PF和多个VF，并添加多个模块和表结构以支持加速单元与多个VF的动态结合。具体模块和表的作用见下面详细介绍。 2）动态区包含实现的各种加速功能单元，每个加速功能单元都包含3种接口：寄存器访问接口、中断接口和DDR访问接口，以实现主机对加速单元寄存器的访问、加速单元向主机发送中断和加速单元对设备DDR存储空间的访问。为支持单个加速功能单元AFU可与多个VF绑定，并实现单个加速功能单元AFU可分时服务多个VF下发的加速任务，本专利对加速功能单元的架构进行重构，包括3个模块，如下图所示： 图三 本专利提出的加速功能单元模块组成 - 配置模块：此模块包括N组上下文配置寄存器，其中N为此AFU可支持绑定的最大VF数目，上下文配置寄存器为此AFU具体执行时所必须的一组寄存器列表。每组上下文配置寄存器数目和顺序都一致，且必须含有一个启动命令寄存器，应用程序通过VF置位启动命令寄存器，用于告知调度模块此组上下文配置寄存器已配置完成，具备可执行AFU功能的条件。当执行模块读取此组上下文配置寄存器执行AFU功能时，对启动命令寄存器进行复位，表示任务已开始，防止重复执行。 - 调度模块：至少包括一个状态寄存器和一个调度单元。此状态寄存器的位数至少包含N位，用于表征配置模块中某一组上下文配置寄存器是否配置完成，具备执行AFU功能的条件。若某一位为1，则表明对应的上下文配置寄存器配置完成，可执行；为0，则不可执行。调度单元会检查状态寄存器，是否存在某一位为1。若存在某一位为1，则调度执行模块执行AFU任务。调度单元在具体调度时，可选择多种不同的策略。比如1）固定优先级策略，每次都是从低比特位到高比特位依次进行判定查找哪一位为1，此时低比特位的优先级最高；2）轮询调度：此时需要再增加一个指针寄存器，用于记录上次调度的位置，下次调度从指针寄存器记录的位置进行查找；3)带权重的轮询：此时需要在配置模块为每组上下文配置寄存器列表中添加一个权重寄存器Weight，当调度时，选择状态寄存器为1的所有上下文中，权重寄存器值最大的一个上下文进行调度。 - 执行模块:至少包括一个上下文寄存器和执行单元。上下文寄存器用于记录当前被调度执行的上下文序号。执行单元从配置模块中读取上下文序号对应的上下文配置寄存器信息，执行AFU功能任务。在执行过程中，通过DDR访问接口读取数据。当任务执行结束时，通过中断接口告知VF任务已完成，并通知调度模块。调度模块收到通知后，复位状态寄存器对应的比特位，然后调度下一个任务。 下面详细介绍静态区各个模块和表结构的作用： - 首先介绍VF状态信息表，如下表所示，其存放静态区所包含的所有VF的状态信息，其表结构如下表所示： VF标识号vf_index; 支持的MSI-X中断数目msix_num; 包含的寄存器访问空间大小size; 优先级权重weight; 是否与加速功能单元已绑定. 1; 8; 1MB; 8; 0. 2; 16; 2MB; 16; 1. 每一行表示一个VF的状态信息，具体包括：1）VF标识号，用于标识对应的VF；2）此VF所支持的MSI-X中断数目，本发明专利出于可支持的中断数目考虑，要求VF所支持的中断类型为MSI-X。3）此VF所包含的寄存器访问空间大小，主机访问此空间的请求会路由到此VF所包含的某个加速单元的寄存器访问接口，进而访问那个加速单元的寄存器；所以此空间大小应不小于此VF所绑定的加速功能单元上下文寄存器大小。4）优先级权重weight，可选项，若支持VF优先级，则为不同VF设置不同的优先级权重，权重值越大表明优先级越高。5）此VF是否与加速功能单元已绑定，0代表未绑定，1代表已绑定。 - 加速单元状态信息表，如下表所示，其存放动态区所包含的所有加速功能单元的状态信息，其表结构如下表所示： 加速单元索引号afu_index; 加速单元功能标识号afu_id; 每组上下文配置寄存器所占空间大小size; 最大可支持的上下文数目max_contexts; 可分配的上下文数目available_contexts; 已分配的上下文序号allocated_contexts_number; 中断数目num. 1; 4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C; 4KB; 8; 4; 10101010b; 1. 2; 07269483-1A0A-4162-DB8B-873D836B476A; 8KB; 6; 2; 00110101b; 2. 每一行表示一个加速单元的状态信息，具体包括：1）加速单元索引号，标识此加速单元在动态区的编号；2）加速单元功能标识号，标识此加速单元的功能，采用UUID格式；3）每组上下文配置寄存器所占空间大小,说明此加速单元执行功能时所需寄存器占用的空间大小；4）最大可支持的上下文数目，表示此加速单元配置模块包含上下文配置寄存器的组数，即可支持绑定VF的最大数目；5）可分配的上下文数目，表示还可与多少VF进行绑定；6)已分配的上下文序号,表示已与VF绑定的上下文序号，通过位图形式表示，每一位表示一个序号，比如10101010b，表示上下文序号1、3、5、7已与VF绑定，0、2、4、6序号待分配;7)中断数目，说明此加速单元所需的中断个数； 下面介绍VF与加速功能单元的绑定过程： 数据中心在收到用户对加速器设备的需求后，比如用户要求加速器设备包含功能A，数据中心可遍历加速器设备所包含的上述两个表，VF状态信息表和加速功能单元状态信息表，确定某个加速器设备是否满足要求。具体确定流程如下： - 查询加速单元状态信息表，确定此设备是否包含所需的功能A以及是否还有可分配的上下文。若不满足，则此加速设备不满足要求，查询下一个加速设备。否则，执行下一步。 - 查询VF状态信息表，确定是否存在一个VF的状态与加速功能单元相适配，即1)VF尚未与加速单元功能绑定；2)VF所包含的寄存器访问空间不小于加速功能单元上下文配置寄存器空间；3)VF所支持的MSI-X中断数目不小于加速功能单元中断数目。若都满足，则此加速设备满足要求；否则，此加速设备不满足要求，查询下一个加速设备。 在找到符合用户需求的加速器设备后，加速器管理程序通过加速器的PF提供的配置接口，分配一个加速单元的可分配的上下文序号，实现VF与加速单元的绑定。具体操作是配置VF与加速单元映射表。 - VF与加速单元映射表，其存放每个VF以及此VF所绑定的加速功能单元信息，其表结构如下表所示： VF标识号vf_index; 加速单元索引号afu_index; 被分配的上下文序号context_number; 分配的DDR空间起始地址ddr_start; 分配的DDR空间大小ddr_size. 1; 1; 1; 0; 1GB. 2; 1; 3; 1GB; 1GB. 图3 VF与加速单元映射表项内容 每一行具体包括:1)VF标识号，标识对应的VF；2）加速单元索引号：标识此加速功能单元在动态区的编号；3）被分配的上下文序号：表示VF与加速功能单元的哪个上下文配置寄存器相对应；4）ddr_start和ddr_size，表示此VF以及加速功能单元可访问的DDR区间； 在配置完VF与加速单元映射表后，即实现VF与加速功能单元的绑定。随后分配此VF给到用户的虚拟机，交付给用户使用。 下面具体介绍如何通过VF配置加速功能单元的某一组上下文寄存器、触发加速功能单元执行，加速功能单元执行结束时发送中断传递到VF。具体流程如下所示： - 通过VF配置加速功能单元的某一组上下文寄存器： - 假设要配置的上下文寄存器地址为Addr，用户通过访问VF设备BAR空间中偏移为Addr的地址，产生对FPGA加速器设备的PCIe访问请求。 - 此访问请求传递到静态区的寄存器访问路由模块，寄存器访问路由模块首先根据请求的VF标识号索引VF与加速单元映射表，找到对应此VF的内容，即此VF绑定的加速功能单元号以及对应的上下文寄存器组序号。随后根据得到加速功能单元号、上下文寄存器组序号和特定的上下文寄存器地址Addr，组成新的寄存器访问请求。 - 请求传递到寄存器访问仲裁模块。寄存器访问仲裁模块决定寄存器访问的先后顺序，待此请求被执行时，首先依据加速功能单元号选中加速单元，然后再通过加速单元的寄存器访问接口把上下文寄存器组序号和特定的上下文寄存器地址Addr传递给加速功能单元的配置模块，进而完成对特定寄存器的访问。 - 触发加速功能单元执行： - 首先，根据上述寄存器访问流程，完成向对应上下文寄存器组中包含的启动命令寄存器的写入操作。 - 随后，配置模块通知调度模块，置调度模块中的状态寄存器对应比特位为1。 - 若当前AFU没有在执行任务，调度模块中调度单元执行调度策略，根据状态寄存器调度任务执行。 - 加速功能单元执行结束时发送中断传递给VF： - 加速功能单元执行结束后，创建中断请求，此请求包含执行模块上下文寄存器中存储的上下文序号。 - 中断请求通过加速功能单元的中断接口传递到中断接口仲裁模块，中断接口仲裁模块在中断请求中添加加速功能单元号，并把请求传递到中断路由模块。 - 中断路由模块根据加速功能单元号和上下文序号，查询VF与加速单元映射表，确定其对应的VF号，最终把中断传递给对应的VF。 待虚拟机关闭，VF设备被释放后，加速器管理程序通过加速器的PF提供的配置接口，实现VF与加速单元的解绑。具体操作步骤如下： - 根据VF标识号查询VF状态信息表，设置其与加速功能单元的绑定状态为0，表示处于未绑定状态； - 根据VF标识号查询VF与加速单元映射表，得到其包含的加速功能单元号和分配的上下文序号。随后更新加速单元状态信息表中对应加速功能单元的可分配的上下文数目available_contexts和已分配的上下文序号allocated_contexts_number。 - 最后删除VF与加速单元映射表中对应此VF的内容。 2.2.1 本发明实施例一： 为更清晰地说明本发明的技术方案，现结合具体案例描述本发明的技术细节。假设一个FPGA加速器其静态区的VF状态信息表和加速单元状态信息表如下图所示： 加速单元状态信息表： 加速单元索引号afu_index; 加速单元功能标识号afu_id; 每组上下文配置寄存器所占空间大小size; 最大可支持的上下文数目max_contexts; 可分配的上下文数目available_contexts; 已分配的上下文序号allocated_contexts_number; 中断数目num. 1; 4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C; 4KB; 8; 4; 10101010b; 1. 2; 07269483-1A0A-4162-DB8B-873D836B476A; 8KB; 6; 2; 00110101b; 2. VF状态信息表： VF标识号vf_index; 支持的MSI-X中断数目msix_num; 包含的寄存器访问空间大小size; 优先级权重weight; 是否与加速功能单元已绑定. 1; 8; 1MB; 8; 0. 2; 16; 2MB; 16; 1. 3; 2; 1MB; 32; 0. 假设2个用户都需要加速功能为压缩的设备，压缩功能的UUID为4C3A8ECC-0940-6B0A-C2E3-1570822F090C。 从加速单元状态信息表可知，当前FPGA加速器包含压缩功能，即编号为1的加速功能单元，且还有4个可分配上下文。从VF状态信息表可知，VF1和VF3都尚未与加速功能单元绑定，所以可安排VF1和VF3与编号为1的加速功能单元绑定。 从1号加速功能单元的已分配的上下文序号条目（10101010b）可知，上下文序号1、3、5、7已与VF绑定，0、2、4、6序号待分配。假设0号分配给VF1,2号分配给VF3。则完成绑定后，1号加速功能单元的已分配的上下文序号内容被更新为10101111b。 VF与加速单元映射表被配置的内容如下，表示VF1和VF3都与1号加速功能单元绑定，被分配的上下文序号分别为0和2。 VF标识号vf_index; 加速单元索引号afu_index; 被分配的上下文序号context_number; 分配的DDR空间起始地址ddr_start; 分配的DDR空间大小ddr_size. 1; 1; 0; 0; 1GB. 3; 1; 2; 1GB; 1GB. 以用户通过VF3向地址为0x10的寄存器写数据0x1000为例，介绍寄存器访问流程： - 首先用户通过向VF3的BAR空间，偏移为0x10的地址发起写请求。 - 写请求传递到静态区的寄存器访问路由模块，此模块根据VF标识号3查询VF与加速单元映射表，确定此次寄存器访问地址属于加速功能单元1，且上下文序号为2，从而构建新的寄存器访问请求。 - 新的寄存器访问请求传递到寄存器访问仲裁模块，待请求执行时，选中加速单元1，然后再通过1号加速单元的寄存器访问接口把上下文寄存器组序号2和特定的上下文寄存器地址0x10传递给加速功能单元的配置模块，从而完成对2号上下文寄存器组中地址为0x10的寄存器写入操作。 2.3 本发明技术方案带来的有益效果 本发明技术方案对现有基于SR-IOV技术的FPGA架构重新做了设计，使得单个加速功能单元可按用户需求动态地与多个VF相绑定，突破了先前的VF与加速单元的一一对应的绑定关系，使得加速功能单元可服务多个VF，避免加速功能单元的闲置，从而提高加速功能单元的利用率。 2.4 本发明的技术关键点和欲保护点是什么 1)本发明提出的FPGA架构设计，支持单个加速功能单元可按需求动态地与多个VF相绑定，并服务多个VF。 2）加速功能单元的模块构成和工作机制：配置模块、调度模块和执行模块 |
| 3、发散思维： 无。 |  |  |  |