技术交底书撰写指南（电学）

| 发明名称： | 一种面向虚拟化加速器设备的中断扩展配置方法及系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本专利发明人： | 张德闪、牟奇、郭振华 |  |  |
| 专利申请人： | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |  |  |
| 交底书撰写人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@ieisystem.com |  |
| 技术联系人： | 张德闪 | 电话：15069126330 | 传真： |
|  |  | E-MAIL：zhangdeshan@ieisystem.com |  |
| 一、交底书注意事项 |  |  |  |
| 1.代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。 2.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。 3.避免出现纯粹的广告式宣传用语、宣传用语、恶意的攻击性语言等非客观的语言。 4.在与代理人沟通时，对于代理人的咨询和问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应材料。 5.专利法对公开充分的规定： 1）专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍； 2）专利必须充分公开，公开程度以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 对我们来说，必须满足上述规定，专利申请才能被批准，获得专利权 |  |  |  |
| 二、 缩略语和关键术语定义 |  |  |  |
| 交底书中所涉及的英文缩写请给出完整的英文表述及中文译文，以便代理人能够理解 Virtio Virtual Input/Output Device 虚拟输入/输出设备规范 Virtqueue Virtual Queue 虚拟传输队列 MSI-X Message Signal Interrupt Extension 消息信息中断(一种新的中断实现方式) IRQ Interrupt Request 中断请求 |  |  |  |
| 三、 正文（以下为撰写提示，撰写完毕后可删除） |  |  |  |
| - 相关技术背景以及最接近的现有技术 - 背景技术： 随着云计算的发展，面向特定应用的加速器设备（如加解密加速卡、视频编解码加速卡）广泛采用 Virtio 标准协议，以实现与操作系统的高效交互及虚拟化支持。Virtio 协议凭借其内核主线支持、虚拟化原生友好、生态成熟等优势，已成为行业事实标准。 然而，标准 Virtio协议定义的中断类型只有两种（配置变更和数据传输队列virtqueue），缺乏对加速器多样中断事件（如计算完成、硬件异常、性能监控）的支持。另外，操作系统内置的Virtio驱动框架把数据传输队列的创建和中断的分配在代码层面是紧耦合，这进一步限制了对额外中断类型的支持。因此，如何既能复用Virtio框架优势，又能灵活扩展硬件中断能力是一个亟需解决的问题。 1.2 与本发明相关的现有技术一 1.2.1 现有技术一的技术方案 抛弃标准框架，完全手动管理virtqueue数据传输队列和中断。 1.2.2 现有技术一的缺点 此方案代码复用率低，需重新实现队列管理、内存映射等复杂逻辑，容易引入状态不一致 Bug，开发周期长。 1.3 与本发明相关的现有技术二 1.3.1 现有技术二的技术方案 针对加速器设备额外的中断类型在硬件层面创建对应的Virtqueue队列，模拟成Virtqueue中断，通过向Virtqueue写入信息，再更新索引，最后触发MSI-X中断。 1.3.2 现有技术二的缺点 相比于直接MSI-X中断，处理链路长，延迟较高。另外，硬件需要额外实现Virtqueue及管理逻辑，增加硬件设计复杂度和设备功耗。 |  |  |  |
| 2、本发明技术方案的详细阐述（发明内容） 2.1 本发明所要解决的技术问题 本发明所要解决的技术问题是如何复用操作系统内置Virtio标准框架，缩短开发周期，同时为加速器设备额外的硬件中断类型提供直接的MSI-X中断支持，降低中断延迟。 2.2 本发明技术实现的具体实施例 本发明提出一种软硬件协同设计方案，解决上述技术问题，如下图所示，其中灰色背景标注的模块是本方案涉及的地方。 图1 本专利提出的软硬件协同设计方案架构图 硬件层面：加速器设备在满足Virtio规范的基础上，另做两处设计： 1）在Virtio规范定义的设备特定配置空间中，至少包含此加速器内置的数据传输队列virtqueue数目num_queues和额外的硬件中断数目num_extra_interrupts; 2)在MSI-X中断实现中，MSI-X中断配置表项的数目决定了此加速器可支持的中断数目，遵从如下约定，MSI-X中断配置表项的数目num_interrupts其必须大于或等于所需所有中断之和，即（1+num_queues+num_extra_interrupts）,其中1对应Virtio规范定义的配置变更中断。同时，MSI-X中断配置表中的第一项内容，包含系统中断编号IRQ Number，为Virtio规范定义的配置变更中断所用，第二项及连续num_queues项分别对应数据传输队列中断，随后连续num_extra_interrupts项分别对应额外的硬件中断，即配置变更中断、数据传输队列中断和额外的硬件中断依次使用MSI-X中断配置表的表项。 软件层面，在为加速器开发驱动模块时，复用操作系统内置的Virtio标准驱动框架，同时结合操作系统内核层的PCI子系统和中断子系统，以支持对加速器额外中断的支持。中断初始化具体流程如下： 图2 本专利提出的中断初始化流程图 - 加速器驱动模块加载成功，初始化加速器时，首先调用Virtio标准驱动框架提供的寄存器访问API，访问加速器的Virtio设备特定配置空间，获取此加速器包含的数据队列数目num_queues和额外中断数目num_extra_interrupts。 - 随后调用Virtio标准驱动框架提供的Virtqueue创建API(如virtio_find_vqs)创建num_queues个数据队列virtqueue。同时，此API内部还会做如下工作：1）调用PCI子系统提供的中断分配接口(如pci_alloc_irq_vectors)分配1+num_queues个连续系统中断编号IRQ，其中1对应Virtio规范定义的配置变更中断，并把连续的系统中断编号IRQ分别写入到设备的MSI-X中断配置表项中。2）调用中断子系统提供的主机中断处理程序接口(如request_irq)分别为系统中断编号IRQ，注册中断处理程序；3）向设备特定寄存器分别写入配置变更中断和数据传输队列中断分别对应的MSI-X表项索引，即0到num_queues。 - 记录当前分配的首个系统中断编号IRQ_old。因为系统中断编号连续，所以只需记录第一个。 - 调用PCI子系统提供的中断释放接口(如pci_free_irq_vectors)。此接口会释放上一步分配的连续系统中断编号IRQ。 - 计算所需总中断数目Total=1+num_queues+num_extra_interrupts，再重新调用PCI子系统提供的中断分配接口（如pci_alloc_irq_vectors），分配Total个系统中断编号IRQ。 - 记录新分配的首个系统中断编号IRQ_new。 - 比较IRQ_new和IRQ_old。如果IRQ_new 与IRQ_old相等,则只需要为额外中断分配的系统中断编号注册中断处理程序，无需再为配置变更中断和数据传输队列中断重新注册中断处理程序。如果IRQ_new 与IRQ_old不相等，则首先调用中断子系统提供的释放中断处理程序的接口(如free_irq)让中断处理程序与IRQ_old解绑，然后再调用注册中断处理程序接口（如request_irq）让中断处理程序与IRQ_new绑定。 驱动卸载时，中断释放流程如下：1）先面向加速器设备num_extra_interrupts个额外中断，依次调用释放中断处理程序接口让中断处理程序与IRQ_new解绑；2）再复用virtio标准驱动框架的删除队列接口（如virtio_del_vqs）清除队列以及配置变更中断和数据传输队列中断。 2.2.1 本发明实施例一： 为更清晰地说明本发明的技术方案，现结合具体案例描述本发明的技术细节。假设一个遵从virtio协议的加速器设备，包含2个数据传输队列和额外的一个计算完成中断。依据本发明方案， 在硬件层面： 1)其在virtio设备特定配置空间里，包含2个信息，num_queues为2，num_extra_interrupts为1； 2）MSI-X中断配置表包含的表项个数至少为4。 在软件层面： 1）加速器设备驱动首先访问virtio设备特定配置空间获取num_queues和num_extra_interrupts信息； 2）调用virtio_find_vqs接口创建num_queues个virtqueue队列，同时分配3个连续系统中断编号IRQ，假设分别为50，51,52，并把IRQ分别写入到设备的MSI-X中断配置表项中，即第一个MSI-X中断配置表项包含的IRQ为50，随后为配置变更中断和数据传输队列中断分别绑定对应的中断处理程序，最后向向设备特定寄存器分别写入配置变更中断和数据传输队列中断分别对应的MSI-X表项索引，即0，1和2。 3）设置变量IRQ_old=50； 4）调用中断释放接口pci_free_irq_vectors释放上一步分配的连续系统中断编号IRQ。 5）计算所需总中断数目Total=1+num_queues+num_extra_interrupts=4，再重新调用中断分配接口pci_alloc_irq_vectors），分配4个系统中断编号IRQ，假设为50,51,52,53。 6）设置变量IRQ_new =50。 7）因为IRQ_old=IRQ_new,则只需要为额外中断分配的系统中断编号注册中断处理程序，调用注册中断处理程序接口request_irq让额外中断对应的中断处理程序与系统中断编号53绑定。 2.3 本发明技术方案带来的有益效果 代码工作量小：充分复用Virtio标准驱动框架和相关Linux内核子系统的提供的API，减少代码工作量。 高兼容性：没有修改内核标准驱动代码，易于随内核版本升级。 低延迟：加速器硬件额外中断直接通过MSI-X触发，相比virtqueue队列模拟中断，降低了延迟。 资源优化：通过IRQ号对比，减少了不必要的中断子系统操作开销。 2.4 本发明的技术关键点和欲保护点是什么 1)本发明提出的软硬件协同设计方案。 2）通过IRQ号对比，减少了不必要的中断子系统操作开销。 |  |  |  |
| 3、发散思维： 无。 |  |  |  |